[image: image3.jpg]24

Helyzetjelzé

14

Kopasjelzd




1. Végezze el a motorkerékpár biztonsági berendezéseinek elindulás előtti ellenőrzését!

Gumiabroncsok ellenőrzése:

Mind a 2 guminak szerkezetileg egyformának RADIÁLnak vagy DIAGONÁLnak kell lennie

[image: image4.jpg]2-21. abra. A kormanyszerke«
zet ellendrzése





[image: image1]
Kormányberendezés ellenőrzése: 

Megmozgatjuk a kormányt. Nem recseghet, ropoghat, szorulhat.

[image: image5.jpg]a)

2-27. abra. A fékfolyadék
szintjének elienérzése

a) a fedél levételével;

b) tivegablakon keresztiil





[image: image2]
[image: image6.jpg]



Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése: 

Helyzetjelző lámpák (elől fehér fény, hátul piros, és a rendszámtábla világítás)

Tompított fényszóró (zöld visszajelző lámpa jelzi a műszerfalon) 40-60m
Távolsági fényszóró ( kék visszajelző lámpa jelzi a műszerfalon)  min.100 m
Irányjelző jobbra, balra ( percenkénti villogás száma 90 ± 30 )

Féklámpa ellenőrzése ( kezet a lámpa elé rakni ellenőrzéskor )

Fékberendezés ellenőrzése: 

[image: image7.png]


A fékberendezés akkor megfelelő, ha a pedál, ill. a fékkar ellenállása rövid 1-2 centiméteres elmozdulás után szilárd a fék felkeményedik.

Ha a fékkar teljesen behúzható, akkor tömítetlenség miatt

 

vagy a fékcsövek sérülése miatt elfolyik a fékolaj.

Ha rugalmas, akkor levegős a fékrendszer.

Ha a kar/pedál később keményedik fel mint a kar/pedálút 1/3-a 

[image: image8.jpg]—l-\i'

7
My £,



akkor kopottak a fékbetétek. 

[image: image9.jpg]2-35. dbra.
Az olajszint ellenérzése palcaval



[image: image10.jpg]2-41. abra.
A tengelykapcsolé holtjatéka
7 kar; 2 éllitécsavar; 3 huzal

e L SN FA R R SIS




[image: image11.jpg]2-42, abra.
A lanc feszességének ellendrzése




[image: image12.jpg]2-43. dbra.

A meghajtélanc utanallitasa

1 kerékanya; 2 ellenanya; 3 beallitojel;
4 lancfeszit; 5 ellenanya



2. Végezze el a motorolaj szint és az olajnyomás ellenőrzését!

[image: image13.jpg]2-14. abra.
A lengbkar csapagyazasanak
ellendrzése





[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]2-37. abra. Az elzarécsap
(benzincsap) killonboz6
allasokban

a) a tartalékesé zarva; b) a tartalékcss
nyitva; T tartalékallas; Z zart allas;
Ny nyitott allas




[image: image16.jpg]


Ha menet közben megszűnik az olajnyomás (piros visszajelző a műszerfalon) 

akkor megállunk és a motort leállítjuk, hogy ne károsodjon, a hiányt 

pótoljuk, ha a visszajelző továbbra is világít elvontatjuk a járművet.

[image: image17.jpg]


3. Mutassa meg a sebességváltóban lévő olajszint ellenőrzésének módját! Mutassa meg hol tölthető be kenőolaj a sebességváltóba!

[image: image18.jpg]AL OlasSZint elienorzese pailcaval

2-36. abra.
Az olajszint ellenérzése iliveg-
ablakon keresztiil





4. Végezze el a tengelykapcsoló (kuplung) holtjátékának ellenőrzését, ismertesse beállítását!
A kézikarnak a bowdenhuzalnál kb. 2-3 mm-es holtjátékának kell lennie. A holtjáték a kézikaron lévő állítócsavarral állítható. 


A tengelykapcsolót úgy ellenőrizhetjük, hogy a lábféket benyomva 1-es fokozatban lassan kiengedve a kuplung kart a motor lefullad. Ha nem akkor a tengelykapcsoló csúszik.

5. Ismertesse a meghajtólánc feszességének ellenőrzését!


 


6. Végezze el a hátsó lengővilla és a rugóstagok ellenőrzését! 

A lengőkarok, villák csapágyazását a kar oldalirányú

mozgatásával ellenőrizzük. A csapágyazásnak csak 

igen csekély játéka lehet.

A hátsó rugóstagot a terhelés függvényében lehet

beállítani (utas) A. rugóstagok ellenőrzését a motor

elejének ill. hátuljának lenyomásával ellenőrizzük.

A teleszkópok nem üthetnek fel elől és hátul sem.

7. Mutassa meg a tartalék izzókat és a biztosítókat, a biztosító tartót és ismertesse a biztosító cseréjének módját!

Előírás, hogy a motorkerékpáron legyen tartalék izzókészlet és alkalmas szerszám az izzó kicseréléséhez.

Az izzócseréhez le kell szerelni a lámpa burkolatát, vagy a fényszóró zárókarikáját.

A bizosítók a zárlat esetén védik az akkumulátort, ill. megakadályozzák a járműtüzet. Az ülés alatt, vagy az oldaldekni alatt található a biztosítéktábla. Cserénél csak ugyanolyan bizosíték helyezhető be mint amilyen benne volt. Ha újból kiolvad akkor zárlat van. Tilos a biztosíték helyettesítése vezetékdarabbal, szöggel, más hasonló módon!
8. Ismertesse a benzincsap állásait!


9. Mutassa meg az elsősegélynyújtó csomagot

Az elsősegélynyújtó doboz steril kötszereket tartalmaz, ezért általában 3 év a szavatossági ideje. Ha a elsősegélynyújtó doboz fel van bontva, akkor a benne lévő tájékoztató alapján ellenőrizni kell a tartalmát, és a hiányt pótolni kell. „A” típusú doboz szükséges mkp-hoz!



Szemrevételezéssel ellenőrizzük a légnyomást ( ne legyen lapos a kerék kb. 2-2.5 bar )


Megnézzük az állapotát, ne legyen rajta repedés, sérülés, OLAJOS SZENNYEZŐDÉS kidudorodó felület.


Futófelület mélysége körkörösen legalább 1.6 mm legyen.








�





�





Megnézzük a holtjátékát. Jobbra balra mozgatjuk hogy szorulás, ill. holtjáték nélkül elfordul-e? Azt is nézzük, hogy a kormány könnyen átbillen-e egyik oldalról a másikra? 


Ütközők megvannak-e? A  kormány-csapágynak nem lehet kikopott  nyugvó pontja. Markolatok épek-e? A rossz elhasználódott markolat foroghat a kormánycsutkán, balesetveszélyes, javítva szigetelő szalagozva nem lehet. Kormányvég súlyok nem hiányoznak-eo? A motor elé guggolva villákat megmozgatni előre hátra nem kotyoghat.





�





�





�





HA A FUTÓFELÜLET MÉLYSÉGE 1.6 mm ALÁ CSÖKKEN


A GUMIABRONCSOT KI KELL CSERÉLNI !!!





�





�





A négyütemű motorkerékpárokon az olajszint ellenőrzéséhez a motorkerékpárt közép állványra kell emelni azért hogy a motorolaj vízszintesen helyezkedjen el az olajtartályban!





A motorblokk jobb oldalán található kémlelőablakon lehet ellenőrizni az olajszintet, ha a motorkerékpár sebességváltója külön olajozási rendszerű akkor a blokk bal oldalán lévő beöntő nyílás csavarjába épített mérőpálcával ellenőrizhető. Ebben az esetben az olajszintnek a nívópálca min. és max. jelzések között kell lennie.








Ha ilyen nincs akkor az olajszint ellenőrző csavar kicsavarásával ellenőrizhető. Ha az olaj megjelenik, megfelelő a szint, ha nem utántöltés szükséges.








�





























�








Ha a betétek kopása miatt nincs a karnak holtjátéka, akkor a tengelykapcsoló csúszik. 


(Úgy ismerhető fel hogy gázadásra a motor felpörög, de nem gyorsul)





Ha a holtjáték a megengedettnél nagyobb, akkor a tengelykapcsoló nem old.


(Mivel a kar behúzásával sem szünik meg a kapcsolat teljesen a fogaskerekek között, ezért a váltás zajos.) 





�





�





A láncnak a motorkerékpár terhel helyzetében felfelé és lefelé kb. 10 mm-t kell könnyen elmozdulnia. Túl kicsi lánc belógás esetén a csapágyak jobban kopnak, Túl nagy belógás esetén a fogaskerékről leugorhat.








�





A meghajtóláncot úgy lehet utánállítani, hogy a tengelyen lévő anya (1)fellazítása után a lácfeszítőkön lévő állítócsavar (4) elforgatásával végezzük. Úgyeljünk arra, hogy a beállítójel (3) mindkét oldalon ugyanott legyen a kerekek egy síkban futása miatt. A feszítés után az ellenanyával (5) rögzítjük a láncfeszítőt.





Beállítás után pl. mérőléccel ellenőrizzük vagy elgereblyézett homokos útfelületen toljuk meg a motort így ellenőrizhető a kerekek síkban futása.


A rosszul beállított hátsó kerék rontja a motor egyenes futását, és rendellenes gumikopáshoz vezethet.





�














ELSŐ ELINDULÁS ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL A RENDSZÁMTÁBLA MEGLÉTÉT ÁLLAPOTÁT (OLVASHATÓSÁG)


ILL. A RENDSZÁMON AZ ÉRVÉNYESÍTŐ CÍMKE MEGLÉTÉT





�








w w w . m e n t a . s u l i . h u





�





A motorkerékpár vázához rögzített benzintartályt magasabban helyezik el, mint a karburátort, a benzin a nehézségi erő hatására un. „ejtő tartályos” elven jut el a benzincsapon keresztül a karburátorba. (Injektoros motorokon általában nincs benzincsap)


A benzincsap szerepe, hogy amikor a járművel nem közlekedünk elzárja a benzinútját, így megakadályozva annak elfolyását.


A nyitott állásban lévő benzincsappal közlekedve, ha a jármű lefullad a tartalék állásba átfordítva a csapot tovább közlekedhetünk, mivel tipustól függően még van a tartályban 1-2 liter üzemanyag.





PRI:  DIREKT ÁLLÁS (vákuumrendszer kiiktatva)


RES: TARTALÉK ÁLLÁS


ON:  NYITOTT ÁLLÁS zárt állás nincs a motor vákuumrendszere nyitja a csapot, ha a motor jár, ha a motor áll zárja








�





MINDKÉT  FÉK HATÁSOSSÁGÁT FÉKPRÓBÁVAL ELLENŐRIZZÜK! 


ezenkívül a fékfolyadék szintjéről is meg kell győződni  (min. és max. jelölések között).








A négyütemű motorkerékpárokon az olajszint ellenőrzéséhez a motorkerékpárt közép állványra kell emelni azért hogy a motorolaj vízszintesen helyezkedjen el az olajtartályban!





A motorblokk jobb oldalán található kémlelőablakon lehet ellenőrizni a motorolaj szintjét





�





�





�





Ha kevesebb a motorolaj szintje akkor ugyanolyan olajjal pótoljuk, mint amilyen benne van. Ha nem tudjuk milyen olaj van benne le kell cserélni az olajat és a szűrőt. 


A motorolaj fogyását vagy tömítetlenség okozza ( olajfolt a motor alatt), vagy a motor kopott és elégeti. (a kipufogón világoskék füsttel távozik az elégett olaj)








